                 2022年浙江省职业院校技能大赛

高职组“光伏电子工程的设计与实施”项目竞赛技术规范

一、竞赛要求

1．公平竞赛，杜绝舞弊，遵守赛场纪律；

2．遵守操作规程，安全、文明参赛；

3．冷静、高效，分工合作，一丝不苟；

4．着装规范整洁，爱护设备，保持竞赛环境清洁有序。

二、竞赛平台设备及配置

本次赛项使用设备为智慧新能源实训系统V2.0 (Vulcan.SW2)，由浙江瑞亚能源科技有限公司提供。智慧新能源实训系统以契合目前光伏工程、分布式能源、新能源电子、智能微电网等新能源产业典型岗位用人需求的设计思路，基于对光伏工程、分布式能源工程的实现原理、性能特性的深刻研究，整合光伏工程技术、分布式能源发电技术、传感技术、信息通信技术、自动控制技术和供配电技术高度集成而成的具有学科递进式智慧新能源应用仿真模拟实训平台。

系统组成

智慧新能源实训系统V2.0 (Vulcan.SW2)设备由工程环境模拟平台、光伏电子中心管控平台 、能源仿真规划平台等部件组成。 
（1）工程环境模拟平台 

具有光源、光源支架、光源驱动装置、光伏组件、传感模块及控制等装置组成。通过采用大功率碘钨灯作为光源可有效模拟实际日光的发电效果；通过电子传感控制装置实现光伏逐日，最优化利用太阳光，提高光电转换效率。可满足光伏组件安装、检测、光伏组件固定倾角模式及逐日模式的实训。
（2）光伏电子中心管控平台 
具有光伏并网工程实训模块、光伏离网电子实训模块、负载模块、数据采集模块、通讯模块、集中控制模块，可实现离网及并网多种光伏发电模式的教学展示，以及光伏电子控制、电气自动控制、数据采集、LoRa/以太网/RS485 等多元化通讯装置的安装、开发、调试等实训内容。为可实现集光伏能源发电技术、传感技术、信息通信技术、自动控制技术为一体的综合实训平台。 
（3）能源仿真规划平台 
可以通过对区域能耗的情况、地域特征及新能源产能的分析，对风能、光能、生物质能、浅层地热能及储能多能协同优化设计，以满足对特定区域能源供给的需求，达到区域电力产耗能平衡的效果。

软件能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性；从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率；从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价新能源电站建设的合理性；从占地数量来评价系新能源电站对土地的合理利用。
2.平台设备清单

	序号
	系统平台
	平台模块
	功能描述

	1
	工程环境模拟平台
	/
	本平台主要由光源、光源支架、光源驱动装置、光伏组件、电机、传感模块及控制等装置组成；通过采用大功率碘钨灯作为光源，可有效模拟实际日光的发电效果；光伏组件倾斜角度可调，能够最优化使用太阳光，提高光电转换效率。

	2
	光伏电子中心管控平台


	光伏并网工程实训模块
	光伏发电模块由并网逆变器、隔离变压器、并网功能单元组成；发电方式多样，可进行全额并网模式、自发自用余电上网模式等多种发电模式的实训。

	
	
	光伏离网电子实训模块
	光伏离网电子实训模块包含智能离网微逆变系统、光伏控制器、储能模块等模块组成，可以使用嵌入式系统进行光伏电子设备的控制、数据采集、通讯等功能开发实训，实现对光伏离网发电系统设备进行管理和控制。

	
	
	负载模块
	负载模块主要通过实际用能侧的展示来体现光伏发电系统的实际应用性及广泛性，包含报警灯、投射灯、风扇等直流负载及交流负载。

	
	
	数据采集模块
	数据采集模块通过直流电压电流表、交流电压电流表，单相电能表、双向电能表以及环境数据采集如温湿度传感器、光照度传感器组成实现光伏系统的电气数据与环境数据的显示和采集。

	
	
	通讯模块
	通讯模块包括 LoRa 模块、交换机等电子设备。

	
	
	集中控制模块
	集控模块由PLC、触摸屏、断路保护系统等组件组成。集控模块是整个光伏工程控制的核心，通过连接工程环境模拟平台、光伏并网工程实训模块、负载模块及光伏离网电子实训模块，实现其控制功能和能源管理功能。

	3
	能源仿真规划平台

	/
	能源仿真规划平台作为新能源系统工程规划部署平台，可以通过对区域能耗的情况、地域特征及新能源产能的分析，对风能、光能、生物质能、浅层地热能及储能多能协同优化设计，以满足对特定区域能源供给的需求，达到区域电力产耗能平衡的效果。


3.比赛工具及软件

(1)比赛工具包工具如下：
	序号
	工具名称
	型号
	数量

	1
	梅花起
	M6
	1

	2
	梅花起
	M2.5
	1

	3
	一字起
	M6
	1

	4
	一字起
	M2.5
	1

	5
	活动扳手（6寸）
	6寸
	1

	6
	斜口钳
	A05
	1

	7
	剥线钳（含剥、剪线)
	L215031
	1

	8
	冷压端子压接钳
	LX-06
	1

	9
	冷压端子压接钳
	LXC8
	1

	10
	万用表
	胜利数字万用表VC890C+
	1

	11
	万用表电池
	
	1

	12
	电工胶布
	
	1

	13
	工具刀
	
	1

	14
	电烙铁
	黄花长寿
	1

	15
	线槽剪
	10501
	1

	16
	镊子
	艾端泽尖嘴直头不锈钢镊子
	1

	17
	镊子
	艾端泽尖嘴直头不锈钢镊子
	1

	18
	工具包
	
	1


(2)比赛软件
	序号
	工具说明
	型号
	备注

	1
	Win7以上
	操作系统
	PC软件

	2
	Office2016
	办公软件
	PC软件

	3
	PDF阅读器
	办公软件
	PC软件

	3
	Keil uvision5
	单片机程序编程
	PC软件

	4
	STC-ISP v6.89
	单片机程序下载
	PC软件

	5
	Visual TFT3.0.0.1195
	串口屏开发软件
	PC软件

	6
	力控7.1
	组态开发软件
	PC软件

	7
	博图V15
	PLC编程软件
	PC软件

	8
	能源规划软件
	
	PC软件

	9
	LoraConfig_v2.3.4
	Lora调试工具
	PC软件


四、赛区赛场设置要求
1. 每个赛区配备一个1领队，全面负责赛前、赛中、赛后的各项工作。赛区赛场所有设备、场地的布置由各参赛院校负责落实。
2. 赛区赛场提供220V单相三线电压的交流电源，供电系统有必要的安全保护措施，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

3. 竞赛工位：每个竞赛工位整洁，并标明工位号（A4纸打印），每个工位配备计算机4台，其中1台为备用机。

4. 每个赛区配备赛场志愿者2名；志愿者为非院部教师。志愿者职责为赛区赛场检录，证件核查，各工位突发事件上报，裁判组沟通与处理，参赛队突发事件表单、离场表单填写与审核，不得参与与上述无关操作。
5. 各赛区所有参赛队的竞赛工位可集中一个赛场；赛区赛场平整、明亮、通风良好；赛区赛场分为竞赛区和休息区；竞赛区和休息区每个参赛队工位面积各不少于满足20m2；3支参赛队竞赛区赛场面积不少于60m2；每个赛场空间独立。

6. 每个赛场配备1台86英寸及以上一体机和1台打印机，一体机链接打印机。
7. 每个赛场布置不少于2台荧石云平台摄像头（有音频），可固定赛场前后，实现赛场视频监控全覆盖；无SIM卡手机配置移动三脚架；竞赛场地、竞赛设备的巡视检查前，将荧石云平台账号、密码发送给承办院校，由承办院校集中管理，全程录像。

8. 每个赛场每个工位自配备4台计算机（其中一台为备用）和3个耳麦，并安装向日葵（版本号：12.5.1.45098）和指定程序软件，程序软件见技术规范。

9. 每个赛场每个工位每个方位（东西南北）应保持不少于4m间距，并确保每个工位不少于20m2的空间。

10. 赛场中的计算机、一体机、视频监控都要链接网络；网络带宽要求千兆到赛区赛场，百兆到终端。
11. 开赛前，所有计算机启动，并保持计算机、监控设备网络连接正常。

12. 在不影响赛场纪律、竞赛公平性的原则下，经赛事执委会同意后，各赛区可增加其他辅助设备；在竞赛前及过程中，为了保障赛事平稳、有序开展，各赛区需服从赛事执委会相关决议，增加相关设备。
五、赛点调试赛区设置要求
1. 承办校衢州职业技术学院赛点赛场，根据参赛对需求配置数量适当的工位数。
2. 每个工位数配套2台计算机和一套智慧新能源实训系统V2.0。其中编号为计算机1为单片机编程调试，编号为计算机2为PLC、力控编程调试。计算机安装向日葵（版本号：12.5.1.45098）和指定程序软件，计算机程序软件见技术规范。

3. 赛点每个工位按照竞赛任务书完成系统接线和上电操作；完成单片机、PLC、力控调试代码等数据线的连接。
4. 赛点每个工位配现场志愿者2名，分别接收计算机1和计算机3编程调试指令；调试指令仅限模块重启、断路器通断等指令。志愿者职责为赛点调试赛区指令执行（包括参赛队调试和裁判评分环节），参赛队突发事件表单、离场表单填写与审核，不得参与与上述无关操作。

5. 赛点调试赛场每个调试工位面积不少于30m2。
6. 赛点调试赛场配备1台86英寸及以上一体机和1台打印机。
7. 赛点调试赛场每个工位布置不少于2台荧石云平台摄像头（有音频），实现智慧新能源实训系统操作的全覆盖。
8. 赛点调试赛场中的计算机、一体机、视频监控都要链接网络；网络带宽要求千兆到赛区赛场，百兆到终端。

六、赛点监控区设置要求

1. 承办校衢州职业技术学院设置赛点监控区，实施各赛区赛场、工位监控。
2. 赛点监控区配置计算机20台，计算机安装向日葵（版本号：12.5.1.45098）；赛点监控区配萤石云平台监控2台，其中一台比赛全程对外共享。
3. 赛点监控区配套20名志愿者，负责每个赛区工位监控；

4. 赛点赛区配监督与仲裁志愿者教师1名，负责赛点监控区的监督、仲裁及与裁判联络。
5. 赛点调试赛场中的计算机、一体机、视频监控都要链接网络；网络带宽要求千兆到赛区赛场，百兆到终端。

七、赛点裁判区设置要求

1. 承办校衢州职业技术学院设置赛点裁判区，实施裁判与各赛区赛场、工位联络、评分和仲裁工作。
2. 赛点监控区配置计算机4台，负责整个赛场监控，其中1台计算机负责所有赛区赛场、赛点监控区萤石云视频监控连接；并通过腾讯会议与各赛区赛场一体机、裁判共享。

3. 赛点裁判区设监督与仲裁志愿者1名，负责赛点监控区的监督、仲裁及与裁判联络。
5. 赛点裁判区中的计算机、视频监控都要链接网络；网络带宽要求千兆到赛区赛场，百兆到终端。

3

