2022年浙江省职业院校技能大赛

高职组“光伏电子工程的设计与实施”项目竞赛规程

一、赛项名称

赛项名称：光伏电子工程的设计与实施

英语翻译：Design and Implementation of PV Electronic Engineering
赛项组别：高职组

二、竞赛目的

“光伏电子工程的设计与实施”赛项立足光伏发电产业链不断创新突破的技术应用与智能技术赋能高质量发展的光伏产业发展态势，旨在通过赛事的组织与推广，推进光伏工程技术、电子信息技术、智能微电网技术等战略性新兴产业领域高职教育供给侧的结构性改革，适应新型工业基础设施建设与现代产业体系构建，促进职业院校专业建设和教学改革，为建立健全绿色低碳循环发展经济体系、助力十四五规划和2035年远景目标实现培养大量有工匠精神、具备关键能力、兼具创新思维的高素质复合型技术技能人才。

赛项基于人才链重构的光伏产业真实生产环境，考核光伏电站的设计部署、电站安装与系统集成、智能检测与信息采集、智能化运维管理与需求分析等方面内容，要求参赛选手掌握本地控制与数据采集、各类通讯技术、系统维护与能源综合利用等综合技术应用能力，考核了参赛选手在实践动手、规范操作、精细工作、团队合作等方面等综合职业素养。通过评价考核方案设计进一步引导职业院校新能源智造、电子信息等相关领域人才的培养目标、课程体系、教学标准优化，通过“岗课赛证”综合育人打造符合学生成长规律、顺应社会经济发展与产业结构升级、能力培养与职业岗位需求耦合的培养模式，优化大国工匠培养环境，服务新经济人才诉求。 
三、竞赛拟定时间

2022年4月26日各赛区设备核查、开幕式、领队会议等；27日全天竞赛。
四、竞赛方式和内容

（一）竞赛方式

1. 赛项采用线上竞赛模式。
2 赛项采取团队比赛形式，不计选手个人成绩，统计参赛队的总成绩并进行排序。 
3. 每个参赛队由 3 名选手（其中队长 1 名）和 1~2 名指导教师组成。 
4. 3名选手在大赛现场按照大赛任务要求，自行分工，相互配合完成大赛任务。

5. 各赛区设置赛区赛场，赛场不少于1个；赛事赛点承办院校，除设置赛区赛场外，设置赛点调试赛区、赛点监控区、赛点裁判区。具体要求见竞赛技术规范。

（二）竞赛内容

赛项共分为两场竞赛。第一场完成任务一光伏电子工程的设计与开发，竞赛时长为180分钟。第二场完成任务二光伏电子工程的调试，竞赛时长为 30分钟。职业规范与安全生产在竞赛全过程中考核。比赛任务及考核内容如表 1 所示。
表 1 比赛任务及考核内容
	考核时间
	竞赛任务
	配分比例%
	考核内容

	第一场
	任务一、
光伏电子工
程的设计与
开发
	50%
	（一）能源分析与系统设计

考核选手对区域能源工程项目整体的项目需求分析、能源系统分析、产能分析、耗能分析、项目可行性分析、能源供电选址、系统设计等知识的掌握。

	
	
	
	（二）光伏电子设备的开发

考核选手对光伏电子设备的开发能力：要求选手基于光伏电子设备进行智能控制、数据采集、显示等功能开发。

	
	
	
	（三）微电网系统管控功能的开发

考核选手对光伏电子工程的本地控制及远程监控功能的开发能力：要求选手基于可编程控制器及组态软件进行数据采集与显示、系统监测控制、报表管理等功能的开发。

	第二场
	任务二、
光伏电子工
程调试

	40%
	（一）系统调试与运行

考核选手对光伏电子工程的监控系统和能量管理系统的运行机制及运行方法、对传感技术及各类通讯技术的掌握：实现对光伏系统的整机运行及能源综合利用。

	
	
	
	（二）工程竣工验收

考核选手对光伏电子工程验收标准及检测技能的掌握：要求根据工程验收项目及验收标准，按照用电操作规范，对光伏系统线路、设备、功能进行检验，并按要求完成记录。

	竞赛全过程
	职业规范与安全生产
	10%
	考核选手安全操作规程、团队协作、文明比赛、现场整洁有序等方面的职业素养。


五、竞赛规则

1. 参赛选手在规定的时间到达各赛区赛场，抽取工位号。超过规定时间十五分钟（15min），不能抽签并进入赛场。

2．选手在抽取的工位上就坐，裁判长宣布比赛开始，才能进行相关的操作。

3．选手中途离场或未完成工作任务退出比赛，各赛区志愿者应在赛场记录表的相关栏目填写离场原因和离场时间，裁判长同意和选手签写工位号确认后，方可离场。

4．比赛过程中选手确认设备、模块、元件损坏，各赛区志愿者应在赛场记录表的相关栏目填写，裁判长同意和选手签写工位号确认后，方可更换。从请求更换设备、模块、元件开始到更换完成所用的时间，为补时时间。

5．选手应遵守赛场纪律，爱护赛场设备，节约器材，保持工位整洁。有违反赛场纪律、扰乱赛场秩序、损坏赛场设备、污染赛场等行为，视情节轻重，经裁判组裁定，作相应处理。

6．违反安全操作规程，经裁判指出两次拒不改正的选手，经裁判组同意后，可取消比赛资格。

7. 选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

（1）违反比赛规定，提前进行操作或比赛终止仍继续操作的，酌情扣1-5分。

（2）在竞赛过程中，违反赛场纪律，依据情节扣1-5分。

（3）损坏赛场提供的设备，浪费材料，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣1-5分。

六、评分方法及奖项设定

（一）评分标准 
根据考核内容，制定评分细则如表 2所示：
表 2 评分标准
	序号
	评分模块
	评分指标
	配分比例
	评分方式

	1
	区域能源分析与规划
	光伏组件的倾角、容量设置，光伏、风力、生物质、地热能及储能电站的选址、区域能源供电情况、储能波动率、土地占用数量等方面综合评价。
	20%
	结果
客观评分

	2
	光伏电子工程的系统设计
	符合项目需求的光伏电站发电方式、发电量、光伏组件的组串设计、经济效益等方面综合评价。
	10%
	结果
客观评分

	3
	光伏电子设备的开发
	1. 光伏电子设备控制逻辑、数据采集、显示及通讯等功能的实现效果；
2. 光伏电子设备的检测。
	20%
	结果
客观评分

	4
	微电网系统功能的开发与调试
	1. 系统本地监控功能的实现效果；
2. 系统远程管理系统功能的实现效果；
3. 光伏系统整机运行效果
	30%
	结果
客观评分

	5
	工程竣工验收
	工程验收项目的完整性，指定项目的测量方法、测量点及测量值正确性。
	10%
	结果
客观评分

	6
	职业规范与安全生产
	从选手在工作过程中体现的职业规范、团队协作、组织管理、工作计划、团队风貌等方面的职业素养成绩。
	10%
	结果
主观评分


（二）并列分数处理办法 
如遇总分并列时，按比赛过程中由裁判员记录的《选手违规记录表》情况进行区分性减分并重新排序；如分数仍然相同则由“微电网系统功能的开发与调试”评分表模块成绩高低进行排序；如果成绩还是相同，依次由区域能源分析与规划、光伏电子设备的开发、光伏电子工程的系统设计、光伏电子工程的系统运行与检测、职业规范与安全生产的评分模块成绩同理决定排名。 
（三）评分方法

1. 参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。

2. 竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。

3. 竞赛成绩满分为100分，采用分步得分、错误不传递。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩，竞赛名次按照得分高低排序。

4. 在竞赛时段，参赛选手如有舞弊、不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，由裁判组裁定终止比赛，并取消参赛队竞赛资格。比赛结束，如无补时，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（四）奖项设定

以赛项实际参赛队（团体赛）总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

七、赛场预案 
（一）疫情防控的应急预案 

各赛区根据学校、地区疫情情况，成立防疫工作指挥小组，建立健全防范、指挥、处置工作机制，确保竞赛安全、平稳、顺利举行。
（二）竞赛现场比赛用计算机在竞赛过程中出现故障应急预案 

1. 若因竞赛选手个人主观原因误操作引起的比赛用计算机故障，各赛区志愿者应在赛场记录表的相关栏目填写，裁判长同意和选手签写工位号确认后，予以更换备用计算机。在比赛时间结束后，不予以时间延迟补偿。 

2. 若竞赛计算机自身软硬件故障或者外部因素导致竞赛用计算机无法正常工作，各赛区志愿者应在赛场记录表的相关栏目填写，裁判长同意和选手签写工位号确认后，予以更换备用计算机。紧急情况处理过程（设备出现故障开始到处理完毕）造成的时间损失，在比赛时间结束后，酌情对该参赛队进行适量时间延迟补偿。 

八、申诉与仲裁

（一）申诉

1. 参赛队对不符合竞赛规定的设备、软件、工具和材料备件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2. 申诉应在竞赛结束后1小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

（二）仲裁 

1. 组委会下设仲裁工作组，负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2. 仲裁工作组的裁决为最终裁决，申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

                 2022年浙江省职业院校技能大赛

高职组“光伏电子工程的设计与实施”项目竞赛技术规范

一、竞赛要求

1．公平竞赛，杜绝舞弊，遵守赛场纪律；

2．遵守操作规程，安全、文明参赛；

3．冷静、高效，分工合作，一丝不苟；

4．着装规范整洁，爱护设备，保持竞赛环境清洁有序。

二、竞赛平台设备及配置

本次赛项使用设备为智慧新能源实训系统V2.0 (Vulcan.SW2)，由浙江瑞亚能源科技有限公司提供。智慧新能源实训系统以契合目前光伏工程、分布式能源、新能源电子、智能微电网等新能源产业典型岗位用人需求的设计思路，基于对光伏工程、分布式能源工程的实现原理、性能特性的深刻研究，整合光伏工程技术、分布式能源发电技术、传感技术、信息通信技术、自动控制技术和供配电技术高度集成而成的具有学科递进式智慧新能源应用仿真模拟实训平台。

系统组成

智慧新能源实训系统V2.0 (Vulcan.SW2)设备由工程环境模拟平台、光伏电子中心管控平台 、能源仿真规划平台等部件组成。 
（1）工程环境模拟平台 

具有光源、光源支架、光源驱动装置、光伏组件、传感模块及控制等装置组成。通过采用大功率碘钨灯作为光源可有效模拟实际日光的发电效果；通过电子传感控制装置实现光伏逐日，最优化利用太阳光，提高光电转换效率。可满足光伏组件安装、检测、光伏组件固定倾角模式及逐日模式的实训。
（2）光伏电子中心管控平台 
具有光伏并网工程实训模块、光伏离网电子实训模块、负载模块、数据采集模块、通讯模块、集中控制模块，可实现离网及并网多种光伏发电模式的教学展示，以及光伏电子控制、电气自动控制、数据采集、LoRa/以太网/RS485 等多元化通讯装置的安装、开发、调试等实训内容。为可实现集光伏能源发电技术、传感技术、信息通信技术、自动控制技术为一体的综合实训平台。 
（3）能源仿真规划平台 
可以通过对区域能耗的情况、地域特征及新能源产能的分析，对风能、光能、生物质能、浅层地热能及储能多能协同优化设计，以满足对特定区域能源供给的需求，达到区域电力产耗能平衡的效果。

软件能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性；从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率；从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价新能源电站建设的合理性；从占地数量来评价系新能源电站对土地的合理利用。
2.平台设备清单

	序号
	系统平台
	平台模块
	功能描述

	1
	工程环境模拟平台
	/
	本平台主要由光源、光源支架、光源驱动装置、光伏组件、电机、传感模块及控制等装置组成；通过采用大功率碘钨灯作为光源，可有效模拟实际日光的发电效果；光伏组件倾斜角度可调，能够最优化使用太阳光，提高光电转换效率。

	2
	光伏电子中心管控平台


	光伏并网工程实训模块
	光伏发电模块由并网逆变器、隔离变压器、并网功能单元组成；发电方式多样，可进行全额并网模式、自发自用余电上网模式等多种发电模式的实训。

	
	
	光伏离网电子实训模块
	光伏离网电子实训模块包含智能离网微逆变系统、光伏控制器、储能模块等模块组成，可以使用嵌入式系统进行光伏电子设备的控制、数据采集、通讯等功能开发实训，实现对光伏离网发电系统设备进行管理和控制。

	
	
	负载模块
	负载模块主要通过实际用能侧的展示来体现光伏发电系统的实际应用性及广泛性，包含报警灯、投射灯、风扇等直流负载及交流负载。

	
	
	数据采集模块
	数据采集模块通过直流电压电流表、交流电压电流表，单相电能表、双向电能表以及环境数据采集如温湿度传感器、光照度传感器组成实现光伏系统的电气数据与环境数据的显示和采集。

	
	
	通讯模块
	通讯模块包括 LoRa 模块、交换机等电子设备。

	
	
	集中控制模块
	集控模块由PLC、触摸屏、断路保护系统等组件组成。集控模块是整个光伏工程控制的核心，通过连接工程环境模拟平台、光伏并网工程实训模块、负载模块及光伏离网电子实训模块，实现其控制功能和能源管理功能。

	3
	能源仿真规划平台

	/
	能源仿真规划平台作为新能源系统工程规划部署平台，可以通过对区域能耗的情况、地域特征及新能源产能的分析，对风能、光能、生物质能、浅层地热能及储能多能协同优化设计，以满足对特定区域能源供给的需求，达到区域电力产耗能平衡的效果。


3.比赛工具及软件

(1)比赛工具包工具如下：
	序号
	工具名称
	型号
	数量

	1
	梅花起
	M6
	1

	2
	梅花起
	M2.5
	1

	3
	一字起
	M6
	1

	4
	一字起
	M2.5
	1

	5
	活动扳手（6寸）
	6寸
	1

	6
	斜口钳
	A05
	1

	7
	剥线钳（含剥、剪线)
	L215031
	1

	8
	冷压端子压接钳
	LX-06
	1

	9
	冷压端子压接钳
	LXC8
	1

	10
	万用表
	胜利数字万用表VC890C+
	1

	11
	万用表电池
	
	1

	12
	电工胶布
	
	1

	13
	工具刀
	
	1

	14
	电烙铁
	黄花长寿
	1

	15
	线槽剪
	10501
	1

	16
	镊子
	艾端泽尖嘴直头不锈钢镊子
	1

	17
	镊子
	艾端泽尖嘴直头不锈钢镊子
	1

	18
	工具包
	
	1


(2)比赛软件
	序号
	工具说明
	型号
	备注

	1
	Win7以上
	操作系统
	PC软件

	2
	Office2016
	办公软件
	PC软件

	3
	PDF阅读器
	办公软件
	PC软件

	3
	Keil uvision5
	单片机程序编程
	PC软件

	4
	STC-ISP v6.89
	单片机程序下载
	PC软件

	5
	Visual TFT3.0.0.1195
	串口屏开发软件
	PC软件

	6
	力控7.1
	组态开发软件
	PC软件

	7
	博图V15
	PLC编程软件
	PC软件

	8
	能源规划软件
	
	PC软件

	9
	LoraConfig_v2.3.4
	Lora调试工具
	PC软件


四、赛区赛场设置要求
1. 每个赛区配备一个1领队，全面负责赛前、赛中、赛后的各项工作。赛区赛场所有设备、场地的布置由各参赛院校负责落实。
2. 赛区赛场提供220V单相三线电压的交流电源，供电系统有必要的安全保护措施，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

3. 竞赛工位：每个竞赛工位整洁，并标明工位号（A4纸打印），每个工位配备计算机4台，其中1台为备用机。

4. 每个赛区配备赛场志愿者，赛场志愿者数量不少于参数队伍数；每个队伍指定一名固定赛场志愿者；志愿者为非院部教师。志愿者职责为赛区赛场检录，证件核查，各工位突发事件上报，裁判组沟通与处理，参赛队突发事件表单、离场表单填写与审核，不得参与与上述无关操作。
5. 各赛区所有参赛队的竞赛工位可集中一个赛场；赛区赛场平整、明亮、通风良好；赛区赛场分为竞赛区和休息区；竞赛区和休息区每个参赛队工位面积各不少于满足20m2；3支参赛队竞赛区赛场面积不少于60m2；每个赛场空间独立。

6. 每个赛场配备1台86英寸及以上一体机和1台打印机，一体机链接打印机。
7. 每个赛场布置不少于3台荧石云平台摄像头（有音频，型号：C8C或C8W）；其中两台可固定赛场前后，实现赛场视频监控全覆盖；另外1台配置移动三脚架；竞赛场地、竞赛设备的巡视检查前，将荧石云平台账号、密码发送给承办院校，由承办院校集中管理，全程录像。

8. 每个赛场每个工位自配备4台计算机（其中一台为备用）和3个耳麦，并安装向日葵（版本号：12.5.1.45098）和指定程序软件，程序软件见技术规范。

9. 每个赛场每个工位每个方位（东西南北）应保持不少于4m间距，并确保每个工位不少于20m2的空间。

10. 赛场中的计算机、一体机、视频监控都要链接网络；赛场网络带宽不少于50M。

11. 开赛前，所有计算机启动，并保持计算机、监控设备网络连接正常。

12. 在不影响赛场纪律、竞赛公平性的原则下，经赛事执委会同意后，各赛区可增加其他辅助设备；在竞赛前及过程中，为了保障赛事平稳、有序开展，各赛区需服从赛事执委会相关决议，增加相关设备。
五、赛点调试赛区设置要求
1. 承办校衢州职业技术学院赛点赛场，根据参赛对需求配置数量适当的工位数。
2. 每个工位数配套2台计算机和一套智慧新能源实训系统V2.0。其中编号为计算机1为单片机编程调试，编号为计算机2为PLC、力控编程调试。计算机安装向日葵（版本号：12.5.1.45098）和指定程序软件，计算机程序软件见技术规范。

3. 赛点每个工位按照竞赛任务书完成系统接线和上电操作；完成单片机、PLC、力控调试代码等数据线的连接。
4. 赛点每个工位配现场志愿者2名，分别接收计算机1和计算机3编程调试指令；调试指令仅限模块重启、断路器通断等指令。志愿者职责为赛点调试赛区指令执行（包括参赛队调试和裁判评分环节），参赛队突发事件表单、离场表单填写与审核，不得参与与上述无关操作。

5. 赛点调试赛场每个调试工位面积不少于30m2。
6. 赛点调试赛场配备1台86英寸及以上一体机和1台打印机。
7. 赛点调试赛场每个工位布置不少于2台荧石云平台摄像头（有音频，型号：C8C或C8W），实现智慧新能源实训系统操作的全覆盖。
8. 赛点调试赛场中的计算机、一体机、视频监控都要链接网络；网络带宽要求千兆到赛区赛场，百兆到终端。

六、赛点监控区设置要求

1. 承办校衢州职业技术学院设置赛点监控区，实施各赛区赛场、工位监控。
2. 赛点监控区配置计算机20台，计算机安装向日葵（版本号：12.5.1.45098）；赛点监控区配萤石云平台监控2台，其中一台比赛全程对外共享。
3. 赛点监控区配套20名志愿者，负责每个赛区工位监控；

4. 赛点赛区配监督与仲裁志愿者教师1名，负责赛点监控区的监督、仲裁及与裁判联络。
5. 赛点调试赛场中的计算机、一体机、视频监控都要链接网络；网络带宽要求千兆到赛区赛场，百兆到终端。

七、赛点裁判区设置要求

1. 承办校衢州职业技术学院设置赛点裁判区，实施裁判与各赛区赛场、工位联络、评分和仲裁工作。
2. 赛点监控区配置计算机4台，负责整个赛场监控，其中1台计算机负责所有赛区赛场、赛点监控区萤石云视频监控连接；并通过腾讯会议与各赛区赛场一体机、裁判共享。

3. 赛点裁判区设监督与仲裁志愿者1名，负责赛点监控区的监督、仲裁及与裁判联络。
5. 赛点裁判区中的计算机、视频监控都要链接网络；网络带宽要求千兆到赛区赛场，百兆到终端。

2022年浙江省职业院校技能大赛

高职组“光伏电子工程的设计与实施”项目竞赛须知

一、参赛队须知

1．参赛队名称：统一使用院校名称作为参赛队名称。
2．参赛队组成：每支参赛队由3名2022年在籍高职学生组成，性别和年级不限，包含队长1名。每个参赛队可配指导教师1～2名，领队1名。

3．每校参赛队数量不超过3支，参赛选手在报名确认后，原则上不再更换。如在筹备过程中，选手因故不能参赛，所在院校应向大赛组委会申请调换，经大赛组委会同意后方可调换；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手。

4. 组委会统一安排各参赛队在比赛前一天，通过云平台熟悉赛点设备操作及要求；参赛队按照大赛赛程安排，凭有效身份证件参加比赛及相关活动。

5．参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求，自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛。

6．比赛操作工具、系统软件统一，各参赛院校负责落实。

二、指导教师、领队须知

1.指导教师、领队应按大赛组委会要求准时参加赛前会议（腾讯会议），并传达会议精神。

2.指导教师、领队遵守并执行大赛组委会的各项规定和安排。

3.指导教师负责本参赛队的参赛组织和相关联络；领队全面负责本赛区赛前、赛中、赛后的各项工作。
5.在比赛期间要严格遵守比赛规则；指导教师、领队不得进入赛场。

6.团结、友爱、互助协作，树立良好的赛风，确保大赛顺利进行。

7.如对竞赛成绩有意见，由领队和指导教师负责以书面形式向大赛仲裁委员会反映。

三、竞赛选手须知

1．参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2．参赛选手凭有效证件入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛证以备检查，所穿服装不得带有标志其所在学校的文字和图形，并穿自备的电工绝缘鞋。

3.比赛期间不准携带任何通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品，否则取消该队参赛资格。
4.入场后，开赛信号发出前不能启用设备（计算机）；竞赛过程中，各竞赛队自行确定分工、工作程序和时间安排，在赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

5．在比赛期间，选手连续工作，食品、饮水等选手可自带。选手休息、饮食、如厕时间均计算在比赛时间内。

6．凡在竞赛期间提前结束比赛的选手，不得在竞赛过程中再次返回赛场；竞赛过程中，参赛选手不得离开工位；
7．参赛选手提前结束比赛，应向裁判员举手示意，由裁判员记录比赛终止时间，不得再次进行比赛。比赛结束后参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作。

四、竞赛管理须知

1.赛点承办院校设置赛区赛场、赛点调试赛区、赛点监控区、赛点裁判区；各参赛院校设置赛区赛场。
2.赛项设裁判组，裁判长1名，竞赛裁判若干名，每个竞赛裁判要秉公裁判，监督检查参赛队安全有序竞赛。如遇疑问或争议，须请示裁判长裁决，裁判长的决定为竞赛事项最终裁定。

3.参赛队进入各赛区赛场，裁判通过云平台与赛场志愿者按规定审查允许带入赛场的资料和物品，经审查后如发现不允许带入赛场的物品，由各赛区集中统一管理；在发放任务书之前，参赛队不得进入赛区赛场工位。

4.在二次加密后，各赛区赛场各工位上放置明显的工位号（A4纸打印，二次加密号）；参赛学生服装前后粘贴工位号标识签；竞赛过程中，参赛队员不得离开各自工位。
五、赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛：
1．不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，取消比赛资格和竞赛成绩。并提交竞赛组委会追究其相关责任。
2．竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成计算机、设备等严重损坏，由裁判组裁定其中止比赛，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。
3．参赛队可以放弃竞赛，递交书面申请并获准后可以不进行设备操作竞赛。
4．竞赛选手非客观原因造成竞赛设备严重损坏，或发生重大安全生产事故，立即终止竞赛，取消竞赛成绩。
5．参赛队和竞赛选手应按规定使用竞赛设备和竞赛设施，自觉维护赛场秩序，不指责、不谩骂裁判人员和工作人员，文明投诉、文明表示不同意见和建议，文明竞赛。

六、竞赛流程

	比赛日期
	赛程时间
	赛程任务安排

	4月25日
	/
	各参赛院校完成各赛区赛场各项准备工作

	4月26日

（周二）
	08：00-14：00
	通过腾讯会议，对参赛院校赛区赛场、竞赛设备的巡视检查

	
	14：30-15：00
	通过腾讯会议，召开开幕式、领队会议

	
	14：30-16：00
	通过腾讯会议，参赛队熟悉赛点设备操作及要求

	4月27日

（周三）
	第一场
	7：20-7：40
	参赛队到达各赛区赛场外，裁判通过腾讯会议与赛区志愿者，完成参赛资格核查；并进中进入赛区指定位置（不得进入工位）；并抽取第一场二次抽签加密（竞赛工位号）

	
	
	7：40-7：50
	各赛区设备核查；各工位工位号标识；各参赛队队员工位号标识

	
	
	7：50-8：00
	通过腾讯会议室发放任务书，志愿者领取打印竞赛任务书；参赛队进入竞赛工位;

	
	
	8：00-11：00
	参赛队第一场正式比赛；比赛前将所有需要提交的作品按照任务书要求提交

	
	第二场
	11：10-11：20
	放弃第二场竞赛队伍可离开竞赛赛场；参赛队第二场竞赛队伍进行三次抽签加密（抽第二场批次和竞赛工位号）

	
	
	12：00-12：30
	第二场第一批次比赛；参赛队伍离场

	
	
	12：30-13：00
	第二场第一批次评分

	
	
	13：00-13：30
	第二场第二批次比赛；参赛队伍离场

	
	
	13：30-14：00
	第二场第二批次评分

	
	
	14：00-14：30
	第二场第三批次比赛；参赛队伍离场

	
	
	14：30-15：00
	第二场第三批次评分

	
	
	15：00-15：30
	第二场第四批次比赛；参赛队伍离场

	
	
	15：30-16：00
	第二场第四批次评分

	
	
	16：00-16：30
	第二场第五批次比赛；参赛队伍离场

	
	
	16：30-17：00
	第二场第五批次评分

	
	19：00
	裁判长总结比赛情况并宣布成绩


3

