附件1

# 承办学校提供设备及场地信息清单

| 承办学校 | 台州职业技术学院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属赛道 | 装备制造大类一 |  | 组别 | 数字化设计与制造 |  |
| 类别 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 台/套数 | 备注 |
| 硬件 | 触屏教学一体机 | SEEWO | 触控、WIN10系统、8G内存 | 1台/赛位 | 演示汇报用 |
|  | 电脑 |  | 双核处理器/8G内存/1T硬盘/1G独显/19寸LED显示器； | 1台/赛位 | 连接机床加工使用，其他电脑参赛队自带。 |
|  | 数控加工中心设备 | VMC850 | FANUC-0i-MFPLUS(5)； 三轴行程（X/Y/Z ) 800/5000/500； 工作台尺寸（ 长 ×宽）800×500 | 1台/赛位 | 参数详见附表 |
|  | 光固化3D打印机 | ZH-DS-11 | 1.成型原理：LCD光固化成型； 2.光源：UV LED 120W平行光源； 3.像素尺寸：0.05*0.05mm； 4.打印尺寸：192*120*250mm； | 1台/赛位 | 参数详见附表 |
| 软件 | Mirosoft office 2016 | 专业版 |  |  |  |
|  | Windows 10 专业版 自带“媒体播放器” 软件 |  |  |  |  |
|  | Windows 10 专业版 自带“ 照片”软件 |  |  |  |  |
|  | 平 口钳手柄 |  |  | 1把 |  |

| 工具 | 板锉：修毛刺用 |  |  | 1把 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 棉布：供学生清洁工 件、提交包装工件用 |  |  | 若干 |  |
|  | 螺丝刀 |  |  | 1套 |  |
|  | 活扳手 |  |  | 1把 |  |
|  | 卸刀器 |  |  | 1把 |  |
|  | 橡胶锤 |  |  | 1个 |  |
| 技术支持 | （情况概述包括设备技术保障、安全操作规范要求等） 提供数控机床工程师； 提供3D打印机工程师； 提供水电工程师； 全程保障比赛顺利进行。 |  |  |  |  |
| 场地及环境 | 每赛位场地面积约34平方米，净空高度3米； 赛位提供压缩空气快接 口； 赛位提供机床供电箱和家用供电接 口。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

# 附表：承办学校提供的设备参数

## （1）机床主要参数表

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| X 轴行程（工作台左右移动） | mm | ≥800 |
| Y 轴行程（工作台前后移动） | mm | ≥500 |
| Z 轴行程（主轴箱上下移动） | mm | ≥500 |
| 工作台尺寸 | mm | ≥800×500 |
| 工作台最大载重 | kg | ≥500 |
| T 型槽尺寸（槽宽×槽距×槽数） | mm | 18×130×3 |
| 主轴最高转速 | r/minm | 6000 |
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | ≥ 24 / 24 /24 |
| 刀柄形式 |  | BT 40 |
| 数控系统 |  | FAUNC-0i MF PLUS |

- 机床配套数控系统主要功能表：FANUC 0i-MF PLUS(5)

| 序号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最多进给轴数 | 5 |
| 2 | 最多主轴数 | 1 |
| 3 | 同时控制轴数 | 4轴 |
| 4 | HRV3控制 | 可以实现高速度、高精度、高品质加工 |
| 5 | 程序存储容量 | 2MB |
| 6 | 登录程序个数 | 1000个 |
| 7 | 英制/公制转换 | G20/G21 |
| 8 | 互锁 | 所有轴/各轴/轴方向/段启动/切削段启动 |
| 9 | 镜像 | 各轴 |
| 10 | 定位 | G00 |
| 11 | 准确停止方式 | G61 |
| 12 | 攻丝方式 | G63 |
| 13 | 切削方式 | G64 |
| 14 | 准确停止 | G09 |

## （3）LCD光固化3D打印机（ZH-DS-11）技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光固化3D打印机 | 1.成型原理：LCD光固化成型； 2.光源：UV LED 120W平行光源； 3.像素尺寸：0.05*0.05mm； 4.打印尺寸：192*120*250mm； 5.机器尺寸约：500*400*520mm； 6.支撑可自动生成，模型支撑易剥离打印效果好； 7.分辨率：3840*2440mm； 8.分成厚度：0.025-0.1mm之间可选； 9.打印速度：10-20秒/层； 10.打印精度:±10μm； 11.机器电压：AC220V； 12.打印方式：U盘； 13.触控系统：7寸全彩触控屏； 14.打印材料：标准刚性树脂、耐高温压膜树脂、牙科树脂、导板树脂、高韧性树脂、弹性树脂等； 15.成型平台：侧悬臂平台升降式打印； |