附件5

承办学校提供的设备和场地信息清单

| 承办学校 | 浙江工业职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别（中/高职） | 高职 | 赛道 | 装备制造赛道二 | 赛项组别 | 智能飞行器应用技术组 |  |
| 硬件 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 台套数 | 设备厂商 | 备注 |
|  | 无人机操 控应用平 台 | Matrice 350 RTK | 机身轴距：895 mm； 最大起飞重量：9.2 kg； 悬停精度(无风或微风环境):垂直：±0.1 m(RTK定位正常工作时);水平：0.1m(RTK定位正常工作时); 飞行速度：最大上升速度：6m/s; 最大下降速度(垂直):5m/s; 最大水平飞行速度：23m/s; 最大飞行海拔高度7000m; 最大可承受风速：12m/s; 最长飞行时间：55 min; TP防护等级：TP55; 最大图传距离(无遮挡、无干扰):20 km(O3 图传行业版);可安装负载。 | 5 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |  |
|  | 无人机操 控应用平 台 | M4T/M3T/M3E/M3M | 尺寸：展开尺寸：长 307.0 毫米，宽 387.5 毫米，高 149.5 毫米 折叠尺寸：长 260.6 毫米，宽 113.7 毫米，高 138.4 毫米 最大载重：200 克 桨叶尺寸：10.8 英寸 轴距：对角线：438.8 毫米 最长飞行时间（无风环境）：49 分钟（常规桨叶） 最大抗风速度：12 米/秒 | 6 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |  |
|  | 无人机操 控应用平 台 | M30T | 尺寸（展开，不包含桨叶） ：470×585×215 mm（L×W×H） 尺寸（折叠）：365×215×195 mm（L×W×H） 对角线电机轴距：668 mm 重量（含两块电池）：3770 ± 10 g 最大起飞重量：4069 g 最大起飞重量：3998 g 最大飞行时间：41 分钟 | 4 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |  |
|  | 无人机操 控应用平 台 | 大疆机场3（M4TD） | 整机重量：55 千克（不包含飞行器） 外形尺寸舱盖开启：长 1760 毫米，宽 745 毫米，高 485 毫米 舱盖闭合：长 640 毫米，宽 745 毫米，高 770 毫米 最大起飞重量：2090 克 尺寸：长 377.7 毫米，宽 416.2 毫米，高 212.5 毫米（不含桨叶） 轴距：对角线轴距：498.5 毫米前电机左右轴距：383.0 毫米 后电机左右轴距：343.0 毫米前后轴距：341.6 毫米 支持机载相机：热成像、变焦、广角 | 2 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |  |
|  | 无人机操 控应用开发平台 | SJTT无人机SDK开发套装 | 支持基于大疆行业无人机PSDK喊话、照明、抛射负载等控制开发； CPU：四核ARM图 Cortex图-A57 MPCore 处理器； GPU:NVIDIA Maxwell 架构，配有 128 个 NVIDIA CUDA核心； 内存：4 GB 64位LPDDR4； 存储：16 GB eMMC 5.1 闪存； | 4 | 浙江世纪通途航空技术有限公司 |  |
|  | 智能飞行器组装调试平台 | FLY-ZT-D450 | 轴距450mm； 尺寸：380*380*240MM 电机:2212-980kv 电调:30A四合一电调 桨叶:1045自锁桨 重量:750g（不含电池和任务载荷） 最大载荷:≤650g 动力电池:4S5200mah 飞行控制器:开源pixhawrk2 遥控器:AT9S/PRO | 10 | 中优智能科技有限公司 |  |
|  | 人工智能多旋翼飞行器 | ZY-AIUAV-D680 | 1.轴距：600mm≤轴距≤700mm 2.三维尺寸：≤1100mm *1100mm *700mm（含旋翼） 3.螺旋桨：碳纤维或碳塑复合桨，12-15寸，正桨3对，反桨3对 4.电池：4S≤电池串数≤6S，6500mAh≤容量≤16000mAh，标称电压14.8V≤电压≤22.28V，放电倍率≥15C，放电电流≥180A 5.电源模块：输入电压7.4-25.2V/DC，输出电压5V 6.测电器：电池电压报警，锂电池电压检测，单电池：0.5V-4.5V，总电压：0.5V-36V，报警电压范围可设定，蜂鸣报警 7.电调：最大选择上限：输出电流50A，瞬时电流70A，工作电压2S-6S(7.4-25.2V)，进角（高/中），LED航行灯（开/关），电机转向（顺/逆） 8.电机：6个无刷电机 7.一体式内置机载： （1）飞行控制系统 1)主处理器：STM32H753≤FMU≤STM32F765 2)协处理器：STM32F100≤FMU≤STM32F103 （2）内置机载计算机参数 1)CPU：核心数核心数≥8，主频≥2.0 Ghz 2)RAM： ≥16GB 3)存储： ≥512GB （3）开发环境 1)支持图形化/Python/C++编程； 2)Python 编程系统支持航路点飞行、指点飞行、控制 PWM、串 口收发/总线通讯等基础操作，支持直接通过 Python、C++语言对高级功能进行开发和控制； 3)导航系统可配置具有多冗余 IMU 容错功能。 （4）技术规格 1)飞行模式：支持定点模式/姿态模式/ SDK 模式； 2)飞控功耗：≤30W； 3)最大飞行速度： ≥16m/s； 4)悬停精度：UWB 室内定位系统良好状态下水平控制 误差≤0.2m，垂直控制误差≤0.2m； 8.遥控器：通道数量：≥8通道；工作频率：2.4GHz 9.目标识别传感器模块 （1）帧率：最大120帧/秒 （2）自动曝光AEC：支持 （3）自动白平衡AEB：支持 （4）工作温度：-20℃～70℃ 10.高清视觉模块 （1）帧率：最大120帧/秒 （2）分辨率：最高1920×1080 （3）工作温度：-20℃～70℃ 11.仿地激光雷达 （1）工作电压：DC 5V，最大工作电压6V （2）电流消耗：＜100mA连续操作 （3）精度：0.2% （4）范围：0～12m激光发射器 （5）采集时间：小于0.01秒 12.360度激光雷达避障传感器 （1）测量半径：0.2-16m （2）角度分辨率：1度 （3）启动功耗：3w （4）连续扫描功耗：2.5w （5）测距精度：不大于2.5% | 5 | 中优智能科技有限公司 |  |
|  | 无人机维修定损系统 | ZY-UAVP-D1 | 1.产品长宽高尺寸：420*300*200mm； 2.产品重量：≥8Kg； 3.控制器：内置传感器：L3GD203轴数字16位陀螺仪、LSM303D3轴14位 加速度/磁强计、MPU6000 6轴加速度计/磁强计、MS5611高精度气压计14个PWM舵机或电调输出；模式支持：I型、X型四旋翼，支持I型、V型、IY型、Y型六旋翼；具备三模式（GPS姿态模式、姿态模式、手动模式）； 4.电调：4个35A电调； 5.电机：4个2205无刷电机； 6.分电板：输入电压: 2-6S，支持12V和5V输出； 7.220V转12V5A适配器（可选电池：容量5200mah 4S 30C）； 8.投放器舵机：1.6KG/CM，反应转速：0.12-1.3秒/60°，角度：180°； 9.遥控系统：8通道，可扩展到14通道； 10.GPS模块：35x27x8.5mm；模块类型：GPS+北斗； 11.低电压报警器：1S-12S量程； 12.检测工具：数字万用表； 13.地面站套件：中优地面站软件V3.0； 14.系统支持一键启停；检修模式切换支持纯手动设置和软件控制； 15.支持检测模块（38路硬件检测）：无人机配电系统故障检测、无人机电源管理模块故障检测、无人机通讯系统故障检测、无人机电机缺项故障检测、无人机电调信号故障检测、无人机电调供电故障检测、无人机动力系统综合检测、无人机飞控故障故障检测、无人机系统综合故障检测、无人机投放器舵机故障检测。 | 5 | 中优智能科技有限公司 |  |
|  | 无人机综合检修平台 | ZY-CMP-V1 | 1.多旋翼检修平台 1.1.产品长宽高尺寸：1100*750*1700mm 1.2.产品重量：60Kg 1.3.通讯距离：500m，推荐距离300m 1.4.供电电压：交流110—220V输入 1.5.功率：≤400W 1.6.飞行控制器：开源pixhawrk2 1.7.电调：四个单独的30A电调 1.8.无刷电机：电机kv值：980 1.9.遥控系统：8通道，可扩展到14通道 1.11.内置4.0香蕉头快拆线接口，满足日常整机结构认知和装配实训 2.图传系统 2.1.天空端：支持OSD界面远程调参;频率锁定快、开机不干扰同伴;自带输出功率自检功能; 2.2.地面端：屏幕尺寸:7英寸；连接器:RP-SMA(外针)；天线连接器:RP-SMA(内孔) 2.3.云台：电机型号:2206/100T无刷电机∶2只，2805/10OT无刷电机∶1只；驱动板:STORM32BGC； 2.4.相机：屏幕尺寸：1.5LTPS；录像分辨率：1080P,30FPS；拍照像素：1200万 3.数传系统：可选择:433MHZ 915MHZ868MHZ接收灵敏度为-121 dBm；发射功率为20dBm (100mW)透明的串行链路 4.智能传感器 4.1.激光雷达：测距范围：0.3-12m；测量准确度：±6cm@（0.3-6m）；距离分辨率：1cm；输出频率：1-1000Hz（可调）； 4.2.超声波：模块测距：0-720CM；模块高速飞行(50KM/H以上)建议高度：500CM；模块精度：5米以下1CM，5-7米3CM 5.作业工具：金属机械爪1个；舵机1个；连接柱4根；闭合尺寸：127mm x 63mm x 66mm；张开尺寸：230mm x 43mm x 63mm；张开最大角度：180度；理想被夹持物最大直径：126mm 6.内置多旋翼故障检修控制系统，可实现无人机故障控制；内置多旋翼故障检修考核设置模块；检修模式和装调模式随时切换； 7.支持事实数据采集：数据采集和处理：可以通过各种功能模块、仪器和设备采集数据，并进行实时处理和分析。 | 5 | 中优智能科技有限公司 |  |
|  |  |  | 处理器：i5及以上； 独立显卡：4GB及以上； 显存位宽128bit以上； 内存:不低于32G； 硬盘:可用磁盘空间(用于 安装)SSD+200G； 操作系统：Windows 7 及以上系统（64 位）； 配套键鼠套装； | 10 |  |  |
|  | 无人机装 调实训工具 |  | 内六角螺丝刀1套； 通用螺丝刀1套； 钳子工具1套； 焊接工具1套； 动力电池测电器1个； 万用表套装1套； 水平测量柱1个； 镊子套装1套； | 5 |  |  |
| 技术支持 | 技术保障人员： 负责提供全面且周到的技术支持服务，开展一系列必要的工作、调试与测试，确保设备最佳运行。赛中依裁判指示，协同选手及时处理设备故障，保障设备稳定运行与竞赛顺利。 安全管理人员： （1）用电安全管理人员：赛事期间，依安全标准检查监督用电及无人机电池充电，排查风险隐患，确保赛事不受用电问题影响。 （2）飞行安全管理人员：室内外场地比赛时，密切观察参赛人员飞行操作，制止危险操作，保障人员生命安全与比赛安全进行。 |  |  |  |  |  |
| 场地及环境 | 1.室内赛场。提供不小于40平方米场馆，层高约4米。提供必要的比赛用电、网络以及照明需求。 2.室外赛场。提供不小于200平米，提供必要的比赛用电需求。 |  |  |  |  |  |