附件4

承办学校提供的设备和场地信息清单

| 承办学校 |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别（中、高职） |  |  | 高职 |  | 赛道 | 交通运输赛道 | 小组（赛项） |  | 轨道车辆技术 |  |  |
| 类别 | 名称 |  |  | 型号 |  | 主要技术参数 |  | 台套数 |  | 设备厂商 | 备注 |
| 硬件 | 一体机 |  |  | 86英寸一体机 |  | 86英寸一体机，带触摸屏、带内置电脑、带扬声器 |  | 1 |  | 鸿合 |  |
|  | 受电弓的安装与调试综合实训平台（YDT-RVTC-CJSP-S） | 受电弓 |  | 友道定制 |  | 技术参数： 弓头宽度：420mm±3mm 绝缘子高度：≥80mm 滑板长度：1050mm±1mm 滑板宽度：≥60mm 滑板材质：浸金属碳 升弓时间：≤10s 降弓时间：≤10s 标称静态力：120N±10N 额定工作气压（供风）：约550kPa 升弓气压不小于400kPa |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 受电弓安装平台 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：2850mm（长）×1760mm（宽）×2050mm（高） 结构：钢制底座、支柱、刚性接触网，模拟实现车体顶部受电弓安装平台与接触网对应关系。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅰ端车辆调试台 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：890mm×750mm×1470mm（宽深高） 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：参照真实地铁车辆驾驶台设计HMI模块与软件：显示车辆的 HMI界面，包括但不限于受电弓控制、车门控制界面，可显示受电弓的当前状态。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅰ端车辆继电器柜 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：755mm（宽）×640mm（深）×1900mm（高）； 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：前后活动门，前门带观察窗 输入电压：AC220V 输出电压：DC110V& DC24V 包含列车激活控制回路；司机钥匙激活占用控制回路；受电升弓控制回路；受电降弓控制回路；升弓选择控制回路；受电弓隔离控制回路；受电弓指示灯反馈控制回路。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅱ端车辆调试台 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：890mm×750mm×1470mm（宽深高） 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：参照真实地铁车辆驾驶台设计HMI模块与软件：显示车辆的 HMI界面，包括但不限于受电弓控制、车门控制界面，可显示受电弓的当前状态。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅱ端车辆继电器柜 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：755mm（宽）×640mm（深）×1900mm（高）； 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：前后活动门，前门带观察窗输入电压：AC220V 输出电压：DC110V& DC24V 包含列车激活控制回路；司机钥匙激活占用控制回路；受电升弓控制回路；受电降弓控制回路；升弓选择控制回路；受电弓隔离控制回路；受电弓指示灯反馈控制回路。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 风源模块安装平台 |  | 友道定制 |  | 不锈钢设备安装板，带设备安装螺纹孔；安装背板参考尺寸：720mm×550mm；预装进/出气接口及阀件。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 双脉冲电磁阀 |  | YD-4V220-08 |  | 定制 DC110V二位五通电磁阀 工作介质：空气（经 40μm以上滤网过滤）； 作动方式：内部引导或外部引导 位置数：五口二位 压力范围：0.15-0.8MPa 保证耐压力：1.2MPa 工作温度：-20℃—70℃ 本体材质：铝合金 最高动作频率：5次/秒 标准电压：DC110V 使用电压范围：±10%（DC） 励磁时间：0.05s以下 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 单脉冲电磁阀 |  | YD-3V210-08 |  | 定制 DC110V二位三通电磁阀 工作介质：空气（经 40μm以上滤网过滤）； 作动方式：内部引导或外部引导 位置数：三口二位 压力范围：0.15-0.8MPa 保证耐压力：1.2MPa 工作温度：-20℃—70℃ 本体材质：铝合金 最高动作频率：5次/秒 标准电压：DC110V 使用电压范围：±10%（DC） 励磁时间：0.05s以下 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 过滤器 |  | BFC2000 |  | 工作介质：空气 接管口径：PT 1/4 滤芯精度：40μm 调压范围：0.15-0.9Mpa 最高使用压力：1.0MPa 保证耐压力：1.5MPa 使用温度范围：-5℃—70℃ 建议润滑用油：ISO VG 32或同级用油 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 指针式风压表 |  | YN60BF |  | 安装类型：径向安装 衔接形式：螺纹 接头规格：M14*1.5 精密等级：2,5级 测量范围：0-1Mpa 环境温度：-40℃—70℃ 介质温度：-40℃—180℃ 压力管材质：不锈钢316L |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
| 硬件 | 客室车门的安装与优化综合实训平台（YDT-RVTC-CJSP-K） | 客室车门 |  | 友道定制 |  | 车门类型：电控电动双开塞拉门 驱动电机类型：直流无刷电机 传动机构：丝杆 门控制单元：EDCU 门扇玻璃：中空钢化玻璃 通过宽度：（1300±10）mm 通过高度：（1860±10）mm 水平的滑程：1400mm 滑动槽的深度：55- 59mm 开启门时间：3 ± 0.5s 关闭门时间：3 ± 0.5s 电压范围：DC 110V-25%~+30% 蜂鸣器鸣叫频率：1HZ 指示灯闪烁频率：1HZ 开/关门力：最大 150N(±10N) 客室车门的基本功能： 电动开关门功能、障碍物检测功能、开关门二次缓冲功能、故障隔离功能、车内紧急解锁功能、车外紧急解锁功能、零速信号保护功能。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 客室车门安装平台 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：3150mm（宽）×1200mm（深）×2400mm（高） 框架材质：钢材 面板材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：还原地铁车辆车体客室区域特征，主体为钢结构组成的框架结构，外侧覆以蒙皮。内部设有门驱动机构安装座。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅰ端车辆调试台 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：890mm×750mm×1470mm（宽深高） 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：参照真实地铁车辆驾驶台设计HMI模块与软件：显示车辆的 HMI界面，包括但不限于受电弓控制、车门控制界面，可显示受电弓的当前状态。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅰ端车辆继电器柜 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：755mm（宽）×640mm（深）×1900mm（高）； 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：前后活动门，前门带观察窗 输入电压：AC220V 输出电压：DC110V& DC24V 包含列车激活控制回路；司机钥匙激活占用控制回路；客室车门控制回路；客室车门安全回路；客室车门指示灯反馈控制回路。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅱ端车辆调试台 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：890mm×750mm×1470mm（宽深高） 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：参照真实地铁车辆驾驶台设计HMI模块与软件：显示车辆的 HMI界面，包括但不限于受电弓控制、车门控制界面，可显示受电弓的当前状态。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | Ⅱ端车辆继电器柜 |  | 友道定制 |  | 参考尺寸：755mm（宽）×640mm（深）×1900mm（高）； 材质：镀锌钢板、静电漆面 结构：前后活动门，前门带观察窗 输入电压：AC220V 输出电压：DC110V& DC24V 包含列车激活控制回路；司机钥匙激活占用控制回路；客室车门控制回路；客室车门安全回路；客室车门指示灯反馈控制回路。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 计算机 |  | 品牌台式机 |  | CPU：i5 内存：≥8G DDR4 硬盘：≥SSD 512G 显示器：23.8英寸 预装《城轨车辆电气控制系统优化设计系统》 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
|  |  | 城轨车辆电气控制系统优化设计系统 |  | 友道定制 |  | 该系统具备电路设计功能，自由挑选电气元器件、自由布局与自由连线，完成控制原理的设计与调试验证。系统还具备模拟验证功能，可验证设计结果的正确性： 1．电路图进行绘制时，除已知的电气元器件及导线外，选手可从元器件库中挑选元器件，元器件库包含：接地、电源、中间继电器、断电延时继电器、得电延时继电器、继电器常闭触点、继电器常开触点、端子、文本、线、变压器、二极管、电阻、指示灯、开关（通用）、多位置开关、微型断路器、自复位按钮、自锁按钮、自复位旋钮、自锁旋钮等元 器件。 2．双击元器件可以对其名称、初始状态进行设置。并可对元器件进行旋转、镜像进行设置。可以对导线的线号和名称进行自由定义。 3．单击模拟仿真按钮，可进行电路动态仿真，仿真时可单击部分元器件改变其状态，以控制电流走向；单击停止仿真可结束本次仿真。 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 |  |
| 工具 | 受电弓的安装与调试工具 |  |  | YDT-RVTC-CJSP-AD1 |  | 工具小车*1套 工具箱*1套 钢直尺*1个 钢卷尺*1套 拉力计*1个 秒表*1个 数字万用表*1套 扭力扳手*1个 扭力扳手*1个 棘轮扳手*1个 扳手套筒*1套 活动扳手*1个 一字形螺丝刀*1个 十字形螺丝刀*1个 十字形螺丝刀*1个 开口扳手*1个 剥线钳*1把 管型压线钳*1把 U型压线钳*1把 标记笔*1支 标记笔*1支 标记笔*1支 755清洗剂*1支 紧固件物料盒*1个 热风枪*1套 禁动牌*1个 三角警示牌*1个 755清洗剂*1支 标准气路软管*2米 螺纹式气路接头*15套 L型气路接头*5套 T型三通气路接头*5套 导线、线号管等其他耗材类*1套 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 | 耗材数量根据参赛队报名情况准备 |
| 工具 | 客室车门的安装与优化工具 |  |  | YDT-RVTC-CJSP-AD2 |  | 数字万用表*1套 剥线钳*1把 管型压线钳*1把 U型压线钳*1把 扭力扳手*1个 扳手套筒*1套棘轮扳手*1个 加长杆*1套 开口扳手*1个 钢卷尺*1个 钢直尺*1个 内六角扳手球头组套*1套 铅锤*1个 一字形螺丝刀*1个 十字形螺丝刀*1个 直角尺*1个 标记笔*4支 标记笔*4支 标记笔*4支 紧固件物料盒*1个 755清洗剂*1支 热风枪*1套 工具台架*1套 工具小车*1套 工具箱*1个 秒表*1个 禁动牌*1个 三角警示牌*1个 阶梯凳*1个 |  | 1 |  | 友道科技有限公司 | 耗材数量根据参赛队报名情况准备 |
| 技术 支持 | （情况概述包括设备技术保障，安全操作规范要求等） 一、设备技术保障 1.竞赛现场提供技术保障团队不少于2人。 2.赛前，技术保障团队负责承办校提供设备的各项功能测试验证，多环节确认，保障设备运行稳定。 3.赛中，竞赛现场设备如果出现技术故障，在裁判允许下，技术保障人员进行技术支持。 二、全操作规范要求 1.选手入场前须穿戴劳保用品：穿绝缘鞋、工作服；作业中佩戴安全帽并戴手套。 2.选手接线作业前，须确认设备断电，严禁带电操作，接线作业完成后，须进行短路测试方可上电。 3.选手进行2人以上作业时，上电前作业须悬挂“禁止合闸”标识。 4.检修作业时，作业开始前场地应摆放作业提示标识。 5.对风管路进行操作时，管路内充风状态严禁直接进行拆卸作业。 6.作业过程中，须正确使用工具，严禁敲击、摔打设备及工具。 7.受电弓升弓前，操作人员应进行提示，现场人员严禁站立在设备限界范围内。 8.受电弓升弓后，作业人员严禁站立在设备下方。 9.开关门作业前，操作人员应进行提示，其他作业人员严禁站立在车门附近或倚靠车门。 10.作业完成后，须及时进行场地清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地及环境 | 1. 竞赛场地划分为检录区、竞赛区、裁判区、现场服务与技术支持区、休息区等区域，竞赛区总面积约250平方米，竞赛工位约90平方米，地面平整、明亮、通风，场地采光大于500lux，照明和通风良好，配备计时装置，场地符合消防安全规定，现场消防器材和消防栓合格有效，应急照明设施状态合格。并有醒目的“安全出口”指示牌，竞赛场地配备专业的医疗人员，配备应急设备和药品，以确保能够及时、有效地进行医疗救治。 2．因竞赛项目不需要水源，竞赛区不提供水源。 3．根据竞赛需要，场地为每个竞赛区提供0.8MPa气压的高压气源，气源接口为标准快接头。 4．根据竞赛需要，每个工位配备带有漏电保护装置的 220V（3A）单相交流电源。 5．根据竞赛需要，每个工位配备带录音功能的视频摄像装置，竞赛全程录音录像。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |