附件5

承办学校提供的设备和场地信息清单

| 承办学校 | 浙江工业职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别（中/高职） | 高职 | 赛道 | 装备制造赛道一 | 赛项组别 | 数控多轴加工技术组 |  |
|  | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 台套数 | 设备厂商 | 备注 |
| 硬件 | 四轴立式加工中心 | VMC-855L | 1.X轴行程:800mm 2.Y轴行程:550mm 3.Z轴行程:550mm 4.主轴鼻端至工作台面距离:120~670mm 5.主轴中心至立柱滑轨面距离:595mm 6.工作台尺寸:1000x550mm 7.工作台最大载重:600kg 8.T型槽尺寸(槽宽x槽距x槽数):18x100x5mm 9.主轴转速:50~10000rpm 10.主轴锥度:BT40 11.快速进给速度 (X/Y/Z):48/48/48m/min 12.切削进给速度 (X/Y/Z):1~10000mm/min 13.A轴旋转台直径:Ф200Mm 14.A轴中心孔直径:Ф45H7Mm 15.A轴工作台高度:160Mm 16.A轴转速:44.4Rpm 17.A轴容许负载容量:75Kg 18.A轴容许切削力:15kg-m 19.主电机功率:7.5kw 20.切削冷却液电机功率:1.03kw 21.气压需求:6-6.5kg/cm2 | 2 | 宁波米诺机床有限公司 |  |
| 软件 |  | CAXA CAPP工艺图表2024版本、CAXA CAM制造工程师2024版本 |  | 4 | 北京数码大方科技股份有限公司 |  |
|  |  | DESIGNER 2024(CAD设计软件)；ESPRIT EDGE 2024（CAM编程软件）；NCSIMUL 2024（机床仿真软件） |  | 4 | 海克斯康制造智能技术（青岛）有限公司 |  |
| 电脑 |  |  | 1.处理器:不低于i59代以上或兼容处理器 2.独立显卡:显存 8G 以上, 显存位宽128bit以上 3.内存:不低于 16G 4.硬盘:可用磁盘空间(用于 安装)500G 5.操作系统:Windows 10专业版 6.配套键鼠套装 | 4 |  | 每个工位2台电脑 |
| 工具 | 设备配套工装 |  | 1.精密平口钳(宽度150mm,开口200mm) 2.手动顶尖尾座(死顶尖) 3.圆盘尾座型号:三爪自定心卡盘及卡爪 | 2 |  |  |
| 技术支持 | 1.设备技术保障由设备商提供技术支持，参赛队自带设备软件由参赛队负责技术支持。 2.选手应按规定穿、戴好劳动保护用品。选手在完成比赛规定工作任务的整个过程中，应遵守数控机床和电气设备的安全操作规程。在比赛过程中，不得违反机床操作规程及要求机床开动前，必须关好机床防护门；不能接触旋转中的主轴或刀具;测量工件、清理机器或设备时，请先将机器停止运转。 |  |  |  |  |  |
| 场地及 环境 | 1.竞赛场地面积约600m2，净高5m，自然光线充足照明达标，地面平整洁净。每个竞赛赛位占地约30m2。 2.供电、供气设施正常且安全有保障。赛位提供三相380V单相220V交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施，另配单相电源插线板1个。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 量具、检具根据裁判组要求增加。 |  |  |  |  |  |