附件6

# 承办学校提供的设备和场地信息清单

| 承办学校 | 台州科技职业学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别（ 中/ 高职） | 高职 | 赛道 | 食品药品与粮食赛道 | 小组（赛项） | 食品安全与质量检测 |  |
|  | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 台套数 | 设备厂商 | 备注 |
| 硬件 | 超净工作台 | CB21V3-Huanmeibio | 双人单面； 垂直风向； 风机2个； 洁净度ISO5级； 风速0.25-0.5m/s； 噪音小于等于62dB（A）； 显示LCD。 | 1台 | Huanmeibio |  |
|  | 光学显微镜 | EX20 | 放大倍数：40X-1000X。 目镜：自带视度调节的高眼点大视野平场目镜PL10X，线视场≥20mm，±5屈 物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm，10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，40X（S）/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X(S、O)/NA≥1.25/WD≥0.21mm；物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）：4X物镜≥16.8mm、10X物镜≥16.7mm、40X物镜≥16.5mm、100X物镜≥15.9mm；物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.93%。 | 1台 | 舜宇 |  |
|  | 试验台 |  |  | 1台 |  |  |
|  | 电子天平 | YP10002 | 称量范围：0-1000g 实际分度值：0.01g | 1台 | 上海衡际 |  |
|  | 涡旋振荡仪 | 合肥艾本森mixplus | 型号：MixPlus 振荡方式：连续振荡/点动振荡/定时工作(可选) 转动幅度：回转直径 4.6mm 转速范围：0-3000rmp 时间设置方式：0-999min或者0-999s | 2台 | 合肥艾本森 |  |
|  | 水浴锅 | 天津泰斯特SYG-2-4 | 4 孔 温度范围：RT+5-100（℃） 温度波动度：0.5（℃） 控温方式：数显控温 适用范围恒温、辅助加热之用 | 1台 | 天津泰斯特 |  |
|  | 超声仪 | KQ-250DE | 超声波清洗器KQ250DE 容积: 10L 超声频率: 40KHZ 功率是否可调: 是，40--100（%） 温度是否可调: 是，10--80℃ 时间是否可调: 是，1--480min 降音盖: 有 | 1个 | 昆山舒美 |  |
|  | 离心机 | H1850 | 湘仪H1850高速台式离心机 配置6*50ML角转子(尖底) 最大容量：6x100ml 最高转速：18500r/min 最大离心力：23797xg | 1个 | 湖南湘仪 |  |
|  | 固相萃取装置 | ASE-12 | 规格;280x122x186mm 玻璃真空缸尺寸240x82x140mm 可同时处理样品数12 耐受压力优于80kpa | 1个 | 天津奥特赛恩斯 |  |
|  | 氮吹仪 |  | 升温速度：≤30分钟(从20℃开至150℃） 压力测试：承受0.2Mpa,不漏气 温度使用范围：室温+5°C-150°C | 1个 | 佑宁DC150-1A | 。 |
|  | 教学一体机 |  |  | 1 个 | 希沃 |  |
| 样品耗材 | 一次性培养皿（塑料） | 直径 90mm |  | 1 包 |  |  |
|  | 试管架 |  |  | 2 个 |  |  |
|  | 移液管架 |  |  | 1个 |  |  |
|  | 点火器 |  |  | 1 把 |  |  |
|  | 不锈钢镊子 |  |  | 1 把 |  |  |
|  | 记号笔 |  |  | 1 支 |  |  |
|  | 剪刀 |  |  | 1 把 |  |  |
|  | 酒精棉球 |  |  | 1 瓶 |  |  |
|  | 酒精灯 |  |  | 2 个 |  |  |
|  | 无菌培养袋 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 标签纸 |  |  | 若干 |  |  |
|  | 手套（L、M、S、） |  |  | 若干 |  |  |
|  | 口罩 |  |  | 4个 |  |  |
|  | 利器盒 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 托盘 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 中性笔 |  |  | 1 支 |  |  |
|  | 载玻片 |  |  | 1盒 |  |  |
|  | 载玻片架 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 擦镜纸 |  |  | 1本 |  |  |
|  | 吸水纸 |  |  | 1盒 |  |  |
|  | 双层瓶 |  | 含香柏油和擦拭液 | 1 个 |  |  |
|  | 生理盐水滴瓶 |  | 含生理盐水 | 1 个 |  |  |
|  | 革兰氏染色液 |  |  | 1 套 |  |  |
|  | 接种环 |  |  | 2 根 |  |  |
|  | 试管夹 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 废液杯 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 废物杯 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 洗瓶 |  |  | 1 瓶 |  |  |
|  | 抹布 |  |  | 1 张 |  |  |
|  | 烧杯 | 150mL |  | 3个 |  |  |
|  | 烧杯 | 100mL |  | 3个 |  |  |
|  | 烧杯 | 50mL |  | 3个 |  |  |
|  | 一次性塑料滴管 |  |  | 5支 |  |  |
|  | 离心管 | 50mL |  | 6 支 |  |  |
|  | 离心管架 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 洗耳球 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 移液枪架 |  |  | 1 个 |  |  |
|  | 固相萃取小柱 |  |  | 3 支 |  |  |
|  | 注射器 | 2.5mL |  | 3 支 |  |  |
|  | 有机滤膜 | 0.22 μm |  | 3 个 |  |  |
|  | 进样瓶 | 2mL |  | 3 个 |  |  |
|  | 进样瓶盘 |  |  | 1 个/组 |  |  |
|  | 天平毛刷 |  |  | 1 把/组 |  |  |
| 技术支持 | 1.比赛内容涉及的器材、设备、试剂均符合国家有关安全规定。 2. 赛项技术文件包含国家(或行业)有关职业岗位安全的规范、条例等内容。 3.危险设备均配有安全员，现场配有设备技术支持。 4.设备均调试到完好状态，量器经过较验。 5.赛项执委会须制定专门方案保证比赛命题以及赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。 |  |  |  |  |  |

| 场地及环境 | 1.场地：根据比赛项目的特性选择合适的场地，如实验室每间面积大于 35 平方米，理化操作提供 3.7 米长双人双面工位； 无菌室（十万分之一），场地的尺寸、地面材质等因素符合国际或国内相关标准，包括安全、无障碍设施等要求。 2. 水：比赛场地及周边区域的供水系统正常运行，提供充足的饮用水和实验用水。设置足够的饮水点，方便参赛者和观众 随时补充水分。在紧急情况下，有备用的净水设备和应急供水方案。 3.电：根据比赛需求制定详细的电力供应方案，包括主备用电源配置、负荷预测、线路布局等。确保比赛场馆及周边区域 的电力设施安全可靠，满足高负荷运行需求。制定电力故障应急预案，包括备用电源启动流程、紧急抢修措施等。配备 专业的电力抢修团队和设备，确保在发生电力故障时能够迅速恢复供电。 4.网：比赛期间赛场范围内不提供互联网。 |
| --- | --- |
| 其它 |  |